МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова»

Факультет «Математика и естественные науки»

Кафедра «Прикладная математика и информационные технологии»

Отчет

по дисциплине «Механика сплошных сред»

Лабораторная работа №3

на тему «Расчет стационарного течения в газодинамическом

сопле Лаваля»

Вариант №8

Выполнил

студент гр. Б23-181–1							Д.В.Павлова

Руководитель

д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры				С.А.Королев

Ижевск 2025

Цель работы: Применение газодинамических функций для расчета стационарного течения в канале переменного сечения. Изучение механизма получения сверхзвукового потока в газодинамическом сопле.

3.1 Постановка задачи

Газодинамическое сопло (сопло Лаваля) – устройство, предназначенное для разгона потока до сверхзвуковой скорости. Сопло Лаваля представляет собой канал переменного сечения (рис. 3.1). Особенность данного устройства в том, что во входной части площадь сечения сопла уменьшается, а затем в выходной части – увеличивается. Такая форма канала позволяет получить на выходе сверхзвуковой поток. Причем на всем протяжении сопла скорость потока увеличивается. Во входной части сопла поток дозвуковой, и для разгона потока необходимо сужение канала. Самое узкое сечение сопла называется критическим. Здесь скорость потока становится равной скорости звука. В выходной части сопла для разгона сверхзвукового потока площадь сечения увеличивается.

Рис. 3.1 Схема сопла

На входе в сопло поддерживаются постоянные параметры: ,  – параметры торможения () (параметры в камере сгорания). Рассмотрим простейшую геометрию осесимметричного сопла, когда диаметр меняется линейно от входного  до критического  на длине  и от  до выходного диаметра  на длине . Тогда площадь сечения

(3.1)

Исследуется изменение параметров течения по длине сопла.

3.2 Алгоритм решения задачи

Рассмотрим алгоритм решения задачи с помощью газодинамических функций.

Вывод основных зависимостей производится на основе законов сохранения массы и энергии. В случае одномерного течения это уравнения расхода:

и уравнение Бернулли:

.

Течение считается изоэнтропийным, поэтому

.

Здесь  – энтальпия;  – энтропия.

Зависимость скорости от площади сечения определяется из уравнения расхода:

.

Преобразуем последнее уравнение:

,

где  – приведенная скорость; ,  – плотность и скорость звука в критическом сечении  соответственно.

Рассмотрим левую часть последнего уравнения:

,

,				(3.2)

где  – показатель адиабаты. Получили нелинейное уравнение, решив которое, находим .

Решать данное уравнение удобнее численно, при помощи какого-либо итерационного метода решения нелинейных уравнений (например метод Стеффенсена ,  ). При решении уравнения в общем случае получается два корня  и . Требуемое решение выбираем в соответствии с режимом течения:  – для дозвуковой части сопла () и  – для сверхзвуковой части сопла (), в критическом сечении . Поиск требуемого решения численным методом можно настроить путем выбора начального приближения.

При задании исходных параметров необходимо проверить условие получения сверхзвукового потока

.				(3.3)

При выполнении данного условия поток в критическом сечении становится звуковым, и на выходе из сопла получаем сверхзвуковой поток. Если условие не выполняется, то энергии потока не хватает чтобы перейти звуковой барьер. При этом в выходной части сопла дозвуковой поток тормозится. Такое устройство получило название трубка Вентури, оно используется для создания пониженного давления. Для расчета параметров в этом случае на всей длине сопла берется .

Для определения других параметров используются газодинамические функции

,				(3.4)

,				(3.5)

.				(3.6)

Скорость

,					(3.6)

где

.

Исследуемыми параметрами при расчете сопла являются параметры потока в выходном сечении. В случае сверхзвукового потока давление на выходе из сопла  может отличаться от давления окружающей среды . Это обусловлено свойством сверхзвукового потока – нечувствительность к параметрам окружающей среды, так как возмущения распространяются только по направлению потока. Если , сопло недорасширенное, если  – перерасширенное. Сечение сопла, в котором , называется расчетным.

В случае дозвукового потока давление в выходном сечении всегда равно давлению окружающей среды.

Для расчета параметров течения по всей длине сопло разбивается на конечное число сечений с шагом , где  – число разбиений. Тогда все параметры будут зависеть от индекса , например , . В каждом сечении отдельно решается уравнение (3.2) и находятся параметры по формулам (3.4)–(3.7).

Практическая часть

Сначала реализуем алгоритм решения задачи для сопла, представленного на рис. 3.1. Параметры сопла выбираем в соответствии с вариантом задания №8 из таблицы 1.

Таблица №1. Параметры системы для варианта 8.

| № вар. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 100 | 70 | 200 | 150 | 250 | 6.0 | 1500 |

Листинг 1

//Параметры задачи

double d1 = 0.1, dkr = 0.07, d2 = 0.2, l1 = 0.15, l2 = 0.25, P0 = 6 * 1e6, T0 = 1500; //исх. данные по табл. 1

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

Calcс();

}

double Pn = 1e5, R = 287, k = 1.4, ro0, akr, Fkr;

//Расчетные переменные

double x, lam, V, P, T, ro, a;

double F(double x1) //ф-ия площади сечения сопла

{

if (x1 <= l1)

{

return (Math.PI / 4) * Math.Pow(d1 - (x1 / l1) * (d1 - dkr), 2);

}

else

{

return (Math.PI / 4) * Math.Pow(dkr + ((x - l1) / l2) * (d2 - dkr), 2);

}

}

double q(double l) //ф-ия q(lam)

{

return l * Math.Pow((1 - (k - 1) / (k + 1) * Math.Pow(l, 2)), 1 / (k - 1)) * Math.Pow((k + 1) / 2, 1 / (k - 1));

}

private void Calcс()

{

akr = Math.Sqrt(2 * k / (k + 1) * R * T0);

Fkr = Math.PI * Math.Pow(dkr, 2) / 4;

ro0 = P0 / (R * T0);

//НУ

V = 0;

P = P0; ro = ro0; T = T0;

lam = 0;

//Расчет

int N = 100;

double dx = (l1 + l2) / N;

for (int i = 1; i <= N; i++)

{

x = i * dx;

if (x < l1) lam = 0;

else lam = 1; //нач. приближение

double fff = Fkr / F(i * dx); //отношение площадей сечений

do //метод Стефенсона

{

lam = lam - Math.Pow((q(lam) - fff), 2) / (q(lam + (q(lam) - fff)) - q(lam));

}

while (Math.Abs(q(lam) - fff) > 1e-6); //условие сходимости

//расчет параметров

V = akr * lam;

T = T0 * (1 - (k - 1) / (k + 1) * Math.Pow(lam, 2));

P = P0 * Math.Pow((1 - (k - 1) / (k + 1) * Math.Pow(lam, 2)), k / (k - 1));

ro = ro0 * Math.Pow((1 - (k - 1) / (k + 1) * Math.Pow(lam, 2)), 1 / (k - 1));

a = Math.Sqrt(k * R * T); ;

//расчет законов сохранения

double m = ro * V * F(lam);

double H = V * V / 2 + k / (k - 1) + P / ro;

//Вывод результатов (графики)

chart1.Series[0].Points.AddXY(x, V);

chart2.Series[0].Points.AddXY(x, a);

chart3.Series[0].Points.AddXY(x, P);

chart4.Series[0].Points.AddXY(x, ro);

chart5.Series[0].Points.AddXY(x, T);

chart6.Series[0].Points.AddXY(x, m);

chart7.Series[0].Points.AddXY(x, H);

}

//Вывод результатов

label1.Text = ($"V={V:0.0}");

label2.Text = ($"P={P:0.0}");

label3.Text = ($"T={T:0.0}");

}

Далее рассчитываем значения и строим графики исследуемых параметров: скорость , скорость звука , давление , плотность , температуру  газа по длине сопла.

На рисунках 1-5 представлены графики исследуемых параметров.

Рис.1 – График зависимости скорости от времени

Рис.2 – График зависимости скорости звука от времени

Рис.3 – График зависимости давления от времени

Рис. 4 – График зависимости плотности от времени

Рис.5 – График зависимости температуры от времени

В результате работы программы V = 1485,6 м/c , P = 59481 Па  , T = 401,4К.

На рисунках 6 – 7 показано выполнение законов сохранения массы и энергии для рассматриваемого течения.

Рис. 6 – График закона сохранения массы

Рис.7 – График закона сохранения энергии

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №3 были применены газодинамические функции для расчета стационарного течения в канале переменного сечения, также был изучен механизм получения сверхзвукового потока в газодинамическом сопле.

В результате выполнения  лабораторной работы были рассчитаны значения , ,  и ; были построены графики исследуемых параметров: скорость , скорость звука , давление , плотность , температуру  газа по длине сопла.

Также было показано выполнение законов сохранения массы и энергии для рассматриваемого течения.